Burmistrz Miasta Rumi

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA RUMI

Rumia, marzec 2008 r.

# Spis treści

Spis treści	2

1. Wprowadzenie	3

1.1. Cel opracowania	3

1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Miasta Rumi	3

1.3. Źródła informacji	4

2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku	4

3. Stan formalno- prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	9

4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2004-2007	10

5. Ocena systemu monitoringu	31

6. Podsumowanie	33

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Cel opracowania

Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest przedstawienie stanu gospodarki odpadami od momentu uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla miasta Rumi na lata 2004-2011” stanowiący załącznik do uchwały nr XXIII/255/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 2004 roku, do dnia 31 grudnia 2007 r.

## 1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Miasta Rumi

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 
z późn. zmianami), rady gmin zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2004 r. Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007, Nr 39 poz. 251 z późn. zmianami), gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 14 ust. 12b i 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, organ wykonawczy gminy jest obowiązany do składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Zmiana ustawy o odpadach, która została wprowadzona ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. 
i weszła w życie dnia 13 października 2005 r., wprowadziła modyfikacje dotyczące:

1)  zakresu gminnych planów gospodarki odpadami,

2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania  z  realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z tą zmianą, od 1 stycznia 2006 r. gminny plan gospodarki odpadami obejmuje obecnie jedynie odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar, z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapisami, plan obejmował wszystkie rodzaje odpadów.

Pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami przedłożono radzie gminy w dniu 29 marca 2007 r. Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Niniejsze opracowanie oparte jest na wcześniejszym sprawozdaniu z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami i uwzględnia dane za rok kalendarzowy 2007.

## 1.3. Źródła informacji

Urząd Miasta Rumi

„Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

# 2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Na terenie gminy nie ma instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Odpady 
z pojemników, kontenerów i worków zbierane są przez uprawnione firmy i kierowane, zgodnie 
z wydanymi zezwoleniami do zakładu unieszkodliwiania odpadów: „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach.

Firmy, które na dzień 31 grudnia w 2007 roku posiadały zezwolenia Burmistrza Miasta Rumi na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu Rumi, to:

| 1. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Ślusarska 2 84-230 Rumia |
| --- | --- |
| 2. | Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach 42-274 Konopiska Korzonek 98 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe KOM-EKO Sp. z o.o. Ul. Narwicka 4a 80-557 Gdańsk |
| 4. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe METALPOL Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.j. Ul. Tatrzańska 11 84-230 Rumia |
| 5. | Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o. Ul. Sportowa 8 81-300 Gdynia |
| 6. | REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Gdyni Ul. Chwaszczyńska 50 81-571 Gdynia |
| 7. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA Sp. z o.o. Ul. 12 Marca 188 84-200 Wejherowo |
| 8. | WIR Wywóz nieczystości Andrzej i Irena Wenta Ul. Ludowa 16B 84-200 Wejherowo |
| 9. | Jarosław Widziewicz Kształtowanie, Pielęgnacja Terenów Zieleni „ERICA” Ul. Majkowskiego 10/23 84-100 Puck |
| 10. | Janusz Tobiański Usługi Leśne i Pielęgnacja Zieleni Ul. Krawiecka 30H/21 81-178 Gdynia |
| 11. | ELWOZ Sp. z o.o. Szklana 44 Miechucino, Oddział Sierakowice Ul. Słupska 2 83-340 Sierakowice |
| 12. | TESSO Sp. J. Andrzej Kowalczyk, Dorota Kowalczyk Ul. Spokojna 20a Gdynia 81-549 |
| 13. | Ryszard Kogut. Wywóz Nieczystości Płynnych. Czyszczenie i Udrażnianie Ciągów Sanitarno-Burzowych Ul. Żeromskiego 12 82-400 Sztum |
| 14. | DANKAN Sp. z o.o. Ul. Metalowców 7 88-100 Inowrocław |

Poniżej przedstawiono dane dotyczące odpadów, które zebrane z terenu gminy, trafiły do „Eko Doliny” Sp. z.o.o. w Łężycach.

Tabela 1 Zestawienie ilości i grup odpadów przekazanych z terenu gminy Rumia do zakładu Eko Dolina 
w Łężycach w latach 2004-2007

| GRUPA ODPADÓW | NAZWA GRUPY ODPADÓW | 2004 [Mg] | 2005 [Mg] | 2006 [Mg] | 2007 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 9,1 | 1,3 | 68,67 | 0 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 0 | 30,3 | 4,66 | 0 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 0 | 0 | 0 | 6,04 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 5,1 | 6,6 | 22,87 | 16,06 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 0 | 0 | 0 | 0,06 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 0 | 0,4 | 3,49 | 6,44 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | 75,47 | 302,67 | 210,82 | 433,18 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 1,4 | 13,56 | 167,66 | 9,54 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 2 357,4 | 1 311,67 | 11 971,67 | 3 779,24 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 0 | 302,4 | 333,33 | 66,38 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | 13 667,67 | 12 289,77 | 12 950,83 | 12 306,45 |
|  | RAZEM [Mg] | 16 117,34 | 14 258,667 | 25 733,99 | 16 623,39 |

W 2004 roku do zakładu w Łężycach trafiło z terenu miasta Rumi 16 117,34 Mg odpadów 
z czego 13 667,67 Mg to odpady komunalne. W roku 2006 wszystkich odpadów, jakie trafiły do Zakładu Eko Dolina z terenu miasta Rumi, było 25 733,99 Mg, z czego 12 950,83 Mg to odpady komunalne. W 2007 roku do Eko Doliny trafiło 16 623,39 Mg wszystkich odpadów, z czego 12 306,45 Mg stanowiły odpady komunalne. Wzrost ilości wytworzonych odpadów w 2006 roku, a w szczególności z grupy odpadów o kodzie: 01, 16, 17, związany był ze wzrostem prowadzonych działań inwestycyjnych na terenie miasta (m.in. budowa hipermarketu Auchant, budowa basenu, rozbiórka budynków starej garbarni). W roku następnym ilości ww. grup odpadów, w strumieniu zebranych odpadów z terenu miasta, uległa już zmniejszeniu.

Rysunek 1 Zestawienie ilości i grup odpadów przekazanych z terenu gminy Rumia do zakładu Eko Dolina 
w Łężycach w latach 2004-2007

Tabela 2 Zestawienie ilości i rodzaju odpadów w grupie odpadów komunalnych przekazanych z terenu gminy Rumia do zakładu Eko Dolina w Łężycach w 2007

| Rodzaj odpadów | Grupa odpadów - 20: Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 20 01 01 | Papier i tektura | 186,47 |
| 20 01 02 | Szkło | 1,02 |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 6,18 |
| 20 01 10 | Odzież | 5,60 |
| 20 01 11 | Tekstylia | 0,44 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 0,10 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,03 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 1,80 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 2,34 |
| 20 01 40 | Metale | 0,01 |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 1 071,32 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 156,73 |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 0,42 |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 434,52 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 10 184,55 |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk | 4,94 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 0,82 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 23,72 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 105,44 |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 120,00 |
|  | RAZEM [Mg] | 12 306,45 |

Tabela 3 Zestawienie ilości zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Rumia w latach 2004-2007

| Rok | Liczba mieszkańców Rumi stan na 31 grudnia | Szacowana ilość dostarczonych przez firmy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01[Mg] | Szacowana ilość wytwarzanych przez mieszkańców zmieszanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na rok [kg/osoba/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 43 369 | b.d. | b.d. |
| 2005 | 43 562 | 11 284,96 | 259 |
| 2006 | 43 569 | 12 328,58 | 283 |
| 2007 | 43 940 | 10 184,55 | 232 |

Tabela 4 Zestawienie ilości odpadów surowcowych, pochodzących ze zbiórki selektywnej realizowanej na terenie Rumi w latach 2004-2007

| Rok/Surowiec | Makulatura (20 01 01) | Plastik (15 01 02) | Szkło (15 01 07) | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 44,27 | 25,23 | 46,84 | 116,34 |
| 2005 | 161,79 | 92,90 | 207,26 | 461,96 |
| 2006 | 137,98 | 136,80 | 195,91 | 470,69 |
| 2007 | 186,1 | 179,9 | 239,8 | 605,8 |

# 3. Stan formalno- prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

System unieszkodliwiania i odzysku odpadów z terenu Rumi oparty jest o zakład unieszkodliwiania odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach.

W październiku 1998 r. m. Gdynia, m. Wejherowo, m. Sopot, m. Rumia, m. Reda, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo oraz Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powołały spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – dzisiaj „Eko Dolina”, której ww. gminy są współwłaścicielami.

Poniżej przedstawiono listę wspólników z określeniem ilości i wysokości udziałów każdego 
z nich:

| Wspólnicy | Udział procentowy |
| --- | --- |
| GMINA MIASTA GDYNIA posiada 129.337 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 12.933.700,00 zł | 58,05 % |
| GMINA WEJHEROWO posiada 31.699 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 3 .169.900,00 zł | 14,23 % |
| GMINA MIASTA SOPOTU posiada 20.842 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 2.084.200,00 zł | 9,35 % |
| GMINA MIASTA RUMI posiada 20.381 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 2.038.100,00 zł. | 9,15 % |
| GMINA MIASTA REDY posiada 7.408 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 740.800,00 zł | 3,32 % |
| GMINA MIASTA WEJHEROWO posiada 7.238 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 723.800,00 zł. | 3,25 % |
| KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” W GDYNI posiada 3.400 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 340.000,00 zł. | 1,53 % |
| GMINA KOSAKOWO posiada 2.486 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 248.600,00 zł. | 1,12 % |
| kapitał 22 279.100,00 zł | 100,00 % |

Kapitał zarejestrowany Postanowieniem  GD. VIII NS- Rej. KRS/020074/07/886 z dnia 10.01.2008r.

Spółka ta została stworzona w celu wybudowania i eksploatacji nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów, który jest podstawowym elementem systemu MIX. System MIX obejmuje kompleksowe działania organizacyjne, legislacyjne i edukacyjne dla wdrożenia nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi. System ten obejmie siedem gmin o łącznej liczbie ludności ponad 400 000.

W 2001 roku podpisane zostało Memorandum Finansowe, uzgodnione pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską, odnośnie przyznania środków pomocowych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) na przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki”, co pozwoliło na rozpoczęcie inwestycji budowy obiektów zakładu. W dniu 15 lutego 2002 r. w Łężycach odbyła się uroczystość wkopania kamienia węgielnego, rozpoczynająca proces budowy zakładu. Budowa zakładu zagospodarowania odpadów Eko Dolina realizowana jest etapowo.

2 stycznia 2003 r. zaczęła się eksploatacja kwatery składowej B1/I wybudowanej ze środków własnych. W czerwcu 2003 r. zaczęła się realizacja I Etapu inwestycji „Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów”, podczas której wybudowano główne obiekty zakładu, po jej zakończeniu 19 kwietnia 2005 r., zakład zaczął funkcjonować jako całość.

II Etap inwestycji, przewidziany na lata 2007 – 2010, to budowa kompostowni odpadów organicznych, rozbudowa sortowni oraz budowa kwatery B2.

III Etap inwestycji (2009 – 2010),  to budowa segmentu do produkcji paliwa alternatywnego.

Zakład w chwili obecnej zajmuje się przede wszystkim przyjmowaniem odpadów, ich odzyskiem i unieszkodliwianiem. „Eko Dolina” to także tzw. zbierający i przetwarzający w myśl ustawy 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

# 4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2004-2007

Postępowanie z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych na terenie miasta Rumi:

- odpady biodegradowalne. Na terenie gminy nie ma instalacji do kompostowania odpadów BIO. Zebrane odpady BIO dostarczane są do kompostowni znajdującej się na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów w Łężycach. Podobnie jak odpady zielone, skompostowane odpady BIO wykorzystywane są do rekultywacji zamkniętych kwater składowych wysypiska.

- odpady komunalne z pojemników, kontenerów i worków. Odpady zbierane są przez uprawnione firmy i kierowane, zgodnie z wydanymi zezwoleniami, do zakładu unieszkodliwiania odpadów w Łężycach.

- odpady wielkogabarytowe. Na terenie gminy nie ma instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe trafiają do zakładu unieszkodliwiania odpadów w Łężycach. Tam, w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, zostają one rozebrane, a poszczególne ich frakcje posegregowane i w zależności od przydatności poddane recyklingowi lub utylizacji.

- odpady budowlane. Na terenie gminy brak instalacji do recyklingu odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Odbierane odpady transportowane są do zakładu unieszkodliwiania odpadów w Łężycach. Gruz i ziemia z wykopów wykorzystywane są do prac rekultywacyjnych na zamkniętych już kwaterach składowych wysypiska. Rozdrobniony gruz budowlany wykorzystywany jest również do utwardzania podłoża pod budowę dróg. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przyjmuje odpłatnie gruz oraz ziemię z wykopów do rekultywacji zamkniętej kwatery składowej dawnego składowiska śmieci. Ziemia oraz gruz odbierane są na składowisku w Łężycach po uprzednim zgłoszeniu tego w siedzibie Związku.

- odpady niebezpieczne. Na terenie gminy brak instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne, które trafiają do zakładu, nie są unieszkodliwiane w „Eko Dolinie” w Łężycach. Są jedynie czasowo gromadzone w zamkniętym, zadaszonym magazynie do czasu zebrania odpowiedniej ilości umożliwiającej transport i wysyłkę do specjalistycznych firm unieszkodliwiających.

Poniższe tabele przedstawiają przedsięwzięcia, które zaproponowano w harmonogramie na lata 2004-2007 w Planie gospodarki odpadami dla miasta Rumia oraz stopień wykonania tych przedsięwzięć w latach 2004-2007.

Tabela 5 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2004-2007

| L.p. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami. | 2004 | Przyjęcie planu gospodarki odpadami. | Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Rumi na lata 2004-2011, został przyjęty Uchwałą nr XXIII/255/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 2004 roku. | Sfinansowane przez powiat wejherowski ze środków PFOŚiGW |  |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2004-2007 | Przystąpienie do ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. | Na terenie gminy utworzony został związek gmin który w zakresie zadań ma gospodarkę odpadami - Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 81-651 Gdynia - Witomino, ul. Konwaliowa 1, tel. 058 624 45 99. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” to związek międzygminny powołany w 1990 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym przez miasta: Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo i Sopot oraz Gminę Kosakowo i od września 2006 roku Gminę Wejherowo. Statut Związku określa jego podstawowe zadania. Są to: zaopatrzenie miast w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, wysypiska i utylizacja odpadów oraz ochrona środowiska - powietrza, wód, lasów. W tym zakresie Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Finansowanie Związku opiera się na składkach gmin wnoszonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców, dochodach z własnej działalności gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej oraz dotacji rządowych i pozarządowych. Związek jest dziś wspólnie z gminami właścicielem trzech firm: „PEWIK” Sp. z o. o. w Gdyni, która działa w zakresie gospodarki wodociągowej i ściekowej, „OPEC” Sp. z o.o. w Gdyni, która zajmuje się ciepłownictwem zasilanym centralnie oraz „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach (dawniej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów), która eksploatuje nowoczesny zakład utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Organy Związku to Zgromadzenie i Zarząd. Zgromadzenie liczy 21 przedstawicieli delegowanych przez rady gmin - Gdynia dysponuje sześcioma głosami, każda z pozostałych gmin trzema. Zgromadzenie ma kompetencje stanowiące o budżecie Związku, składkach gmin, programie działania KZG, określa też opłaty za wodę, odbiór ścieków i składowanie odpadów. | Składki gminy Rumia 2004r.- 74.735 zł 2005r.- 72.968 zł 2006r.- 71.492 zł 2007r.- 84.918 zł |  |
| 3. | j.w. | j.w. | Kontynuacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych. | Od 1998 roku na obszarze miasta prowadzona jest segregacja odpadów. Początkowo segregacja prowadzona była jedynie w systemie pojemnikowym. Od listopada 2003 roku wprowadzono obowiązek prowadzenia przez firmy posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych zbiórki odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura) w rejonach zabudowy jednorodzinnej w systemie workowym, zaś w rejonach zabudowy wielorodzinnej w systemie pojemnikowym. Odpady z pojemników i worków zbierane są przez uprawnione firmy i kierowane, zgodnie z wydanymi zezwoleniami, do zakładu unieszkodliwiania odpadów ,,Eko Dolina’’ Sp. z o.o. w Łężycach. Od 1 stycznia 2007 r. selektywna zbiórka odpadów nadających się do odzysku obejmuje: - makulaturę (papier i tekturę), - szkło, - plastik, - odpady zielone, - odpady kuchenne ulegające biodegradacji. W 2007 roku wprowadzono pilotażowy program zbiórki odpadów organicznych w Rumi, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, w obrębie jednostki E, na którą przypada 940 mieszkań (wg danych otrzymanych ze spółdzielni - 2360 mieszkańców). Zbiórką objęto odpady organiczne powstające w gospodarstwa domowych, takie jak: obierki z warzyw, resztki pożywienia, fusy od kawy i herbaty, ziemia doniczkowa, zwiędłe kwiaty, skorupki jaj. 04.10.2007r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przekazał mieszkańcom jednostki E, za pośrednictwem pracowników SM „Janowo”, listy informujące o planowanej zbiórce odpadów organicznych, z wyszczególnieniem jakiego rodzaju odpady organiczne będzie ona obejmować. Jednocześnie dostarczono do siedziby SM „Janowo” 940 specjalnie oznakowanych kubełków 10 litrowych, które następnie były stopniowo wydawane mieszkańcom chcącym uczestniczyć w programie pilotażowym. 15.10.2007 w 14 pergolach śmietnikowych (obręb ulic Gdańska, Stoczniowców, Dąbrowskiego i Dokerów) ustawiono specjalnie oznakowane zbiorcze pojemniki V240 z przeznaczeniem na odpady organiczne. Pojemniki te były opróżniane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rumi z częstotliwością 1 raz na tydzień. Do 05.12.2007 pracownicy SM „Janowo” łącznie wydali mieszkańcom 520 kubełków 10 litrowych, co oznacza, że trafiły one do 55% gospodarstw domowych w jednostce E osiedla Janowo. 15.12.2007 Komunalny Związek Gmin zlecił dostawienie 2 pojemników V240 do pergol przy ul. Gdańskiej 4 i 16-18, gdyż, jak wykazały kontrole, pojedyncze pojemniki na odpady BIO okazały się niewystarczające dla potrzeb tamtejszych mieszkańców. Do końca grudnia 2007 r. zebrano łącznie 6,18 Mg odpadów organicznych BIO: Dzień; Miesiąc; Rok; Ilość zebranych odpadów. [Mg]; [Mg/m-c]. 26; X; 2007; 0,44; 0,72. 30; 0,28. 6; XI; 2007; 0,54; 2,72. 9; 0,28. 16; 0,60. 23; 0,72. 30; 0,58. 7; XII; 2007; 0,56; 2,74. 15; 0,64. 21; 0,54. 29; 1,00. SUMA [Mg]; 6,18. Zebrane w ten sposób odpady trafiają na wydzieloną kwaterę kompostowni polowej zakładu unieszkodliwiania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, skąd po wybraniu folii i innych zanieczyszczeń są kierowane na pryzmę kompostową. | Środki KZG + koszty poniesione przez firmy wywozowe |  |
| 4. | j.w. | 2006 | Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw Rada Miejska zobowiązana była do uchwalenia do dnia 13 stycznia 2006 r. nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. | Rada Miejska uchwaliła Regulamin czystości i porządku w mieście - Uchwała nr XLVII/497/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2006 roku. Przyczyna opóźnienia – zbyt krótki termin ustawowy na uchwalenie nowych regulaminów. | Bkd |  |
| 5. | j.w. | 2006, 2007 | Zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw Burmistrz Miasta zobowiązany był do dnia 13 kwietnia 2006r. określić i podać do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | Zarządzeniem nr 1074/118/2006 z dnia 10 maja 2006 roku Burmistrz Miasta określił i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przyczyna opóźnienia – j.w. W 2007 roku, Zarządzeniem nr 124/98/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku Burmistrz Miasta określił i podał do publicznej wiadomości nowe wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. | Bkd |  |
| 6. | j.w. | 2006 | Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedsiębiorcy, w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mieli dostosować swoją działalność do zmian wprowadzonych ustawą oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | W 2006 roku na terenie gminy działało 14 przedsiębiorców, którzy musieli dostosować się do nowych wymagań i uzyskać nowe zezwolenia. W wymaganym terminie do obowiązku dostosowało się 11 przedsiębiorców, którzy otrzymali nowe zezwolenia na prowadzenie działalności. W przypadku 3 przedsiębiorców, z uwagi na nie dostosowanie się do wymagań ustawy, Burmistrz Miasta, drogą decyzji, stwierdził wygaśnięcie zezwoleń. 2 przedsiębiorców nie złożyło ponownie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych (zaprzestanie działalności w tym zakresie na terenie gminy). 1 przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie nowego zezwolenia. | Bkd |  |
| 7. | j.w. | 2006 | Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, gmina zobowiązana była do utworzenia do dnia 13 kwietnia 2006 r. ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. | Ewidencja została utworzona w ustawowym terminie, na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorców i była na bieżąco aktualizowana. | Bkd |  |
| 8. | j.w. | 2005 | Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 13 listopada 2005 r. byli zobowiązani do przekazania Burmistrzowi Miasta, wykazów, o których mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy, wg stanu na dzień 13 października 2005 r. | Do dnia 13 listopada 2005r. 1 firma przekazała Burmistrzowi wykaz umów na odbiór odpadów komunalnych. Pozostałe firmy (11 firm) dostarczyły wymagane wykazy po otrzymaniu pism upominających, ostatnia do dnia 17 marca 2006r. | Bkd |  |
| 9. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2004-2007 | Prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych pogadanek nt. segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Działania uświadamiające (selektywna zbiórka surowców wtórnych, bioodpadów, kompostowanie przydomowe). Promowanie dobrych przykładów segregacji odpadów u źródła Organizacja szkoleń dotyczących gospodarki odpadami. | Gminne placówki oświatowe prowadzą działania zmierzające do podnoszenia świadomości dzieci i młodzieży w dziedzinie gospodarki odpadami. Każda placówka oświatowa w swoim programie wychowawczym zawiera treści proekologiczne. Edukacja ekologiczna wspierana jest środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niektóre z placówek za główny kierunek działalności przyjęły działania ekologiczne, np. „Janowiaczek” przedszkole nr 6 w Rumi posiada certyfikat „Przedszkole przyjazne Ziemi”. W zakresie edukacji ekologicznej Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje następujące zadania: - Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, obejmująca programy, warsztaty szkolne. Działaniami proekologicznymi (gospodarki odpadami) objęci są każdego roku szkolnego wszyscy uczniowie szkół i dzieci z przedszkoli. - Edukacja ekologiczna dorosłych mieszkańców gmin Związku, która dotyczy zagadnień związanych z ochroną środowiska przed oddziaływaniem nadmiernej ilości odpadów oraz zasad nowoczesnej gospodarki odpadami. - Działania marketingowe w ramach promocji zasad selektywnej zbiórki wśród mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej oraz promocja zasad Programu MIX na terenie objętym jego działaniami. Ponadto Gmina prowadziła akcję edukacyjną dot. spalania śmieci (wraz ze Stowarzyszeniem Eko-Żarnowiec). W tym celu opracowano ulotkę informacyjną o szkodliwości spalania śmieci w paleniskach domowych i ogrodzie, która stanowiła wkładkę do biuletynu Rumskie Nowiny. | Środki z GFOŚiGW: 2004r.- 5.400 zł 2005r.- 8.489 zł 2006r.- 6.107 zł 2007r. – 6.232 zł + środki KZG |  |
| 10. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2004-2007 | Zwiększenie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów. | Oceniamy, że wszyscy mieszkańcy gminy zostali objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. | Bkd |  |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2004-2007 | Kontynuacja selektywnego zbierania odpadów. | Jesienią 2004 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przeprowadziło na koszt KZG dwukrotną zbiórkę odpadów zielonych w systemie workowym. W 2005 roku nie przeprowadzono takiej akcji. W 2006r. firmy wywozowe umożliwiały odbiór odpadów na koszt mieszkańców (zakup worka). Od 1 stycznia 2007 roku przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ma obowiązek bezpłatnego zaopatrywania właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do segregacji na odpady zielone w miesiącach od maja do listopada, w ramach jednej opłaty pobieranej za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości. Obowiązek dotyczy dostarczania jednego worka miesięcznie dla 1 lokalu mieszkalnego w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz 1 zestawu pojemników dla zabudowy wielorodzinnej na każde 500 zamieszkałych osób. Od 1 stycznia 2007 roku segregacja obejmuje również odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, które zaleca się kompostować. Zebrane ilości w 2004 r. - 90 Mg 2005r. - --- 2006r. - 76,60 Mg 2007r. – 92,29 Mg |  |  |
| 12. | j.w. | j.w. | j.w. | Uchwała nr XLVII/497/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2006 roku wprowadza zapis o kompostowaniu odpadów organicznych (zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji) we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości. | Bkd |  |
| 13. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. | 2004-2007 | Organizowanie punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/ wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców. | 100% mieszkańców jest objętych zbiórką odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych do końca 2003 roku odbywała się w systemie zbiórki do kontenerów. Zgodnie z ogłoszonym wcześniej i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem, rozstawiane one były w poszczególnych rejonach miasta. Mieszkańcy donosili do nich swoje odpady i zbędne sprzęty. W 2004 roku zmieniono system zbierania wielkogabarytów w rejonach zabudowy jednorodzinnej. Odbiór odpadów odbywał się tam w określony wcześniej dzień wprost sprzed posesji, tzw. wystawka do krawężnika. Przy zabudowie wielorodzinnej wystawka prowadzona była w systemie kontenerowym. Częstotliwość: 2xrok Ilość zebranych odpadów 113,4 Mg 2005r. - wystawka przed posesję przy zabudowie jednorodzinnej, wystawka system kontenerowy przy zabudowie wielorodzinnej. Częstotliwość: 2xrok Ilość zebranych odpadów 172,70 Mg 2006r. - wystawka przed posesję przy zabudowie jednorodzinnej, wystawka system kontenerowy przy zabudowie wielorodzinnej. Częstotliwość: 2xrok Ilość zebranych odpadów 42,60 Mg 2007r. - wystawka przed posesję przy zabudowie jednorodzinnej, wystawka system kontenerowy przy zabudowie wielorodzinnej. Częstotliwość: 2xrok Ilość zebranych odpadów 107 Mg Dodatkowo we wszystkich latach, odbiór „na telefon” przez firmę wywozową, na koszt właściciela nieruchomości. | Budżet miasta: 2004r. – 59.920 zł 2005r. – 59.920 zł 2006r. – 61.718 zł Od 2007r. „wystawki” organizowane są 2 x do roku na koszt firm wywozowych, w ramach jednej opłaty pobieranej za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. |  |
| 14. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. | 2004-2007 | Wdrożenie odzysku gruzu rozbiórkowego. | Brak systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. W celu prawidłowego unieszkodliwienia i zagospodarowania tego typu odpadów, posiadacz tego typu odpadu powinien zamówić odpłatnie w jednej z firm wywozowych kontener bądź odpowiednie worki na gruz. Sposób odbioru napełnionego kontenera (worka) określany jest przez firmę wywozową. | Bdk |  |
| 15. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. | 2004-2007 | Organizowanie punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych. | Jednym z działań Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest organizowanie zbiórek odpadów niebezpiecznych, czyli takich, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny lub inne właściwości, stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. W ramach tej zbiórki nieodpłatnie odbierane są od mieszkańców następujące odpady: - resztki farb, lakierów, klejów, lepiszczy, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, - rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, - zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, - środki ochrony roślin i opakowania po nich, - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, - baterie i akumulatory ołowiowe i niklowo – kadmowe, oleje przepracowane, - przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, - odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami, - niewielki sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w czterech systemach: a) Objazdowa Zbiórka Dokładny czas i miejsce postoju samochodu podany jest w Harmonogramie ustalanym przez KZG. b) Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Wszyscy mieszkańcy chcący pozbyć się którychkolwiek z ww. odpadów już od 2001 r. mogą dostarczać je do Stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, tzw. PZON-u, zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z siedzibą przy. Ul. Ślusarskiej 2 w Rumi. PZON - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, w soboty 10:00-15:00. Zebrane odpady niebezpieczne z wybranych systemów:; PZON; Objazdowa zbiórka. Farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, żywice:; 2004 - 100 kg 2005 - 265 kg 2006 – 196 kg 2007 – 1045 kg; 2004 – 660 kg 2005 – 10 kg 2006 – 447 kg 2007 – 376 kg. Zużyte baterie i akumulatory; 2004 – 610 kg 2005 - 649 kg 2006 – 301 kg 2007 – 189 kg; 2004 – 145 kg 2005 – 448 kg 2006 – 752 kg 2007 – 772 kg. Zużyte oleje; 2004- 170 kg 2005- 200 kg 2006 – 140 kg 2007 – 200 kg; 2004 – 140 kg 2005 – 0 kg 2006 – 111 kg 2007 – 64 kg. Urządzenia elektroniczne:; 2004 - 20 kg 2005 - 152 kg 2006 – 455 kg 2007 – 1683 kg; 2004 – 60 kg 2005 – 111 kg 2006 – 81 kg 2007 – 96 kg. Opakowania po farbach, aerozolach; 2004 – b.d. 2005 - 4 kg 2006 – 20 kg 2007 – 4 kg; 2004 – b.d. 2005 – 17 kg 2006 – 4 kg 2007 – 48 kg. Odczynniki chemiczne, fotograficzne; 2004- 72 kg 2005 – 5 kg 2006 – 47 kg 2007 – b.d.; 2004 – 0 kg 2005 – 90 kg 2006 – 4 kg 2007 – b.d.. Zużyte żarówki, świetlówki, lampy z solarium; 2004 – 282 szt. 2005 - 657 szt. 2006 – 7 szt. 2007 – 35 szt.; 2004 – 0 szt. 2005 – 171 kg 2006 – 239 szt. 2007 – 66 szt.. Przeterminowane leki; 2004 – 100 kg 2005 – b.d. 2006 – 3 kg 2007 – 9 kg; 2004 – 128 kg 2005 – 302 kg 2006 – 380 kg 2007 – 667 kg. Środki ochrony roślin; 2004 – 0 kg 2005 – 0 kg 2006 – 0 kg 2007 – 0 kg; 2004 – 100 kg 2005 – 2,0 kg 2006 – 4 kg 2007 – 0 kg. gdzie: b.d. – Brak danych. c) Zbiórka zużytych baterii Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych prowadzi zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów. Baterie zbierane są do specjalnych pojemników ustawionych w niektórych sklepach, urzędzie miasta oraz w szkołach i przedszkolach. d) Zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych leków Mieszkańcy chcący pozbyć się w/w odpadów powinni dostarczać je do następujących punktów, gdzie można je wrzucać do specjalnych pojemników: e) Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego ADRES; NAZWA. ul. Starowiejska 4 a; Apteka „Starowiejska". ul. Dąbrowskiego 127; Apteka „Osiedlowa". ul. Derdowskiego 23 a; Apteka „Flos". ul. Paderewskiego 8; Apteka „Pod Modrzewiem". ul. Dąbrowskiego 12 a; Apteka „Gratus”. ul. Starowiejska 9; Apteka Gronowski i Syn Sp.j.. ul. Derdowskiego 18; Apteka Gronowski i Syn Sp.j.. ul. Gdańska 24; Apteka „Parkowa”. ul. Stoczniowców 7B; Apteka „Ziółko". ul. Sobieskiego 10a; Apteka Gronowski i Syn Sp.J.. Pl. Kaszubski 5; Apteka „Kaszubska". ul. Okrzei 37 a; Apteka „Vita". ul. Kosynierów 21; Apteka „Pomorska". Do odpadów wielkogabarytowych, będących także odpadami niebezpiecznymi, zaliczamy również sprzęt RTV i AGD (telewizory, radia, komputery, lodówki, pralki, kuchenki itp.). Podobnie jak inne odpady wielkogabarytowe, można oddać je podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub do „Eko Doliny” Sp. z o.o. w Łężycach, gdzie przyjmowane są bezpłatnie. Niewielkie sprzęty elektroniczne i elektryczne można również nieodpłatnie oddać do stacjonarnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON). Od 1 lipca 2006 roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym duży sprzęt AGD) można, przy zakupie nowego sprzętu, oddać nieodpłatnie w sklepie w którym dokonujemy zakupu. Na właścicieli sklepów obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu nakłada art. 42 ustawy z 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym. Informacje, gdzie można zostawić starą lodówkę, pralkę lub telewizor znaleźć można na gminnej stronie internetowej, gdzie gmina zobowiązana jest ją zamieścić, zgodnie z art. 3 pkt. 2 ust. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. | W ramach środków KZG |  |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Współpraca przy opracowywaniu Wojewódzkiej bazy danych dot. Wytwarzania i gospodarowania odpadami. | Od 2004 r. dane do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami opracowuje w imieniu gmin członkowskich KZG. |  | Bkd |
| 17. |  |  | Przygotowanie materiałów dotyczących celowości wprowadzania segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz minimalizacji produkcji odpadów. Rozprowadzanie ww. materiałów. | Od 2003 roku rozpowszechniane są ulotki zachęcające do segregacji odpadów komunalnych, kierowane są do instytucji, szkół, załączane są do gazet lokalnych. |  | Środki KZG |
| 18. |  |  | Inwentaryzacja „dzikich wysypisk”. | Obszar miasta monitorowany jest na bieżąco przez Straż Miejską. W 2007 roku na terenie prywatnym, zlokalizowano jedno dzikie wysypisko. Teren został uporządkowany przez właściciela działki, natychmiast po interwencji Straży Miejskiej. |  | Bkd |
| 19. |  |  | Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk. | Nie zidentyfikowano żadnego dzikiego wysypiska do likwidacji. |  | Bdk |
| 20. |  |  | Zgłaszanie do WIOŚ przypadków nieprzestrzegania właściwego składowania odpadów przemysłowych. | Nie było zgłoszeń. |  | Bdk |

gdzie: Bdk – Brak dodatkowych kosztów

Tabela 6 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2007

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami |  | Rok realizacji |  | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tyś. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. |  | 2004-2007 |  | Organizacja szkoleń i konferencji dotyczących gospodarki odpadami niebezpiecznymi. | Nie podjęto. | 0 |
| 2. | j.w. |  | 2005-2007 |  | Działania uświadamiające. | W 2005 roku podjęto akcję informacyjną mieszkańców gminy o skutkach narażenia na azbest i obowiązku sukcesywnego usuwania przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie poinformowano o obowiązkach spoczywających na właścicielach, użytkownikach wieczystych lub zarządcy nieruchomości, obiektu czy innego miejsca zawierającego azbest. Informacje te umieszczono na internetowej stronie miasta, w prasie lokalnej. Jednocześnie Urząd Wojewódzki dostarczył ulotki, które rozpropagowano wśród mieszkańców oraz broszury dla urzędników, dotyczące problematyki azbestowej, wynikającej z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Formularze, na podstawie których dokonywana ma być ocena stanu nieruchomości pod kątem obecności azbestu i stopnia jego zużycia, dostępne są w urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Dodatkowo Urząd Miasta prowadzi rejestr firm, mających zgodę starostwa na prowadzenie działalności w zakresie usuwania i transportu odpadów zawierających azbest, wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Artykuły na temat postępowania z odpadami niebezpiecznymi zamieszczane były również gazecie lokalnej „Rumskie Nowiny”. | Bkd |
| 3. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON). |  | 2004-2007 |  | Organizowanie punktów punktu zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych. | PZON działa od 2001 roku - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, w soboty 10:00-15:00 Adres: ul. Ślusarska 2 siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. | W ramach składki członkowskiej KZG |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2003-2004 |  | Opracowanie planu inwentaryzacji ilości i rodzajów odpadów medycznych, przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowanie zebranych informacji. |  | Nie opracowano. Zgodnie z obecnym brzemieniem ustawy o odpadach nie leży to w kompetencji gminy. | Bkd |

gdzie: Bdk – Brak dodatkowych kosztów

W planie gospodarki odpadami dla miasta Rumi, w harmonogramie działań, nie uwzględniono przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu. Jednak celem przyspieszenia procesu eliminowania azbestu z obiektów budowlanych znajdujących na terenie miasta Rumi, wprowadzono program polegający na udzielaniu dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na przedsięwzięcia mające na celu likwidację wyrobów zawierających azbest z dachów i elewacji budynków mieszkalnych 
i przynależnych do nich budynków gospodarczych oraz unieszkodliwianie powstałych przy tym odpadów (Zarządzenie nr 1036/80/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 marca 2006 roku). Obecnie wysokość dotacji wynosi, w przypadku osób fizycznych – 50% kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 1.200 zł, natomiast w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 50% kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 5.000 zł.

W 2006 i 2007 roku przyznano po 3 dotacje.

W 2007 roku w gminie Rumia powstał „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Rumi”, opracowany wraz z inwentaryzacją obiektów zawierających azbest przez firmę ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu. Przeprowadzenie inwentaryzacji polegało na przygotowaniu oraz rozdaniu ankiet wśród mieszkańców Miasta. Ponadto pracownicy ww. firmy przeprowadzili wizje lokalne połączone z dokonaniem pomiarów ilości wyrobów zawierających azbest.

Z zebranych danych wynika, że na terenie gminy występuje 31.237,7 m2 wyrobów azbestowych. Stan techniczny wyrobów azbestowych można ocenić jako dość dobry.

Ponadto, według informacji z PEWIK, na terenie miasta znajduje się około 42 000 mb cementowo-azbestowej sieci wodociągowej.

Zgodnie z założonym w „Programie” harmonogramem usuwania azbestu z terenu gminy Rumia, zrealizowano do tej pory poniższe zadania:

| Lp. | Nazwa zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zebranie informacji na temat wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Rumia - inwentaryzacja | I - II 2007 |
| 2. | Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” | II 2007 |
| 3. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest, informacja na temat zarejestrowanych firm zajmujących się zdejmowaniem eternitu. Środki przekazu: lokalna prasa, internet, ulotki, bezpośrednia rozmowa z mieszkańcami | 2007 – 2031 zadanie ciągłe |
| 4. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | zadanie ciągłe |
| 5. | Monitoring i ocena realizacji „Programu...” w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Rumia | 2007 – 2031 zadanie ciągłe |
| 6. | Udzielane dotacje: - Zarządzenie nr 1036/80/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zasad wspierania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu - Zarządzenie nr 140/114/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 23 kwietnia 2007r. zmieniające zarządzenie nr 1036/80/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zasad wspierania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu | 2006 2007 zadanie ciągłe |
| 7. | W ramach zadania „Azbest wrogiem człowieka” udało się usunąć 3.189,95 m2 odpadów azbestowych z 13 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do gminy, z czego w 2007 roku - z 5 budynków | do XII 2007 |

Informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2004-2007.

Gmina w latach 2004-2007 nie realizowała żadnych nowych przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi pochodzących z sektora gospodarczego. Zbiórka odpadów opakowaniowych wchodzących w strumień odpadów komunalnych prowadzona jest w systemie pojemnikowym od 1998 r., natomiast od listopada 2003 r. wprowadzono obowiązek prowadzenia przez firmy posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, zbiórki odpadów segregowanych (plastik, szkło i makulatura) 
w rejonach zabudowy jednorodzinnej w systemie workowym, zaś w rejonach zabudowy wielorodzinnej w systemie pojemnikowym. Odpady z pojemników, kontenerów i worków zbierane są przez uprawnione firmy i kierowane, zgodnie z wydanymi zezwoleniami, do zakładu unieszkodliwiania odpadów  „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach.

Informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami 
w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2007.

Gmina nie realizowała zadań w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy, nie należy to do jej kompetencji.

Tabela 7 Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2007

| Lp. |  | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [tyś. PLN] na lata 2004-2007 | Koszty poniesione w latach 2004-2007 [tyś. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Współpraca przy opracowywaniu Wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami | Bkd | Bkd | - |
| 2. |  | Edukacja ekologiczna, w tym zadania ujęte w gminnym planie gospodarki odpadami: - działania uświadamiające (selektywna zbiórka surowców wtórnych, bioodpadów, kompostowanie przydomowe), - przygotowanie materiałów dot. celowości wprowadzenia segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz minimalizacji produkcji odpadów, - rozprowadzanie ww. materiałów, -organizacja szkoleń i konferencji dot. gospodarki odpadami, - prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych pogadanek nt. segregacji odpadów w gospodarstwach domowych, - promowanie dobrych przykładów segregacji odpadów u źródła, - propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. | 23,7 | 26 + środki KZG | GFOŚiGW, budżet KZG |
| 3. |  | Inwentaryzacja „dzikich wysypisk”. | 0,6 | Bkd | - |
| 4. |  | Zwiększanie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów. | 100 | Bkd | - |
| 5. |  | Kontynuacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych. | 45 | Bkd gminy + środki KZG | Budżet KZG |
| 6. |  | Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców. | 16 | 182 | Budżet gminy + koszty poniesione przez firmy wywozowe |
| 7. |  | Likwidacja i rekultywacja „dzikich wysypisk”. | 101 | b.d. | Właściciel nieruchomości, na terenie której zlokalizowano dzikie wysypisko |
| 8. |  | Wdrożenie odzysku gruzu rozbiórkowego. | 125 | 0 | - |
| 9. |  | Przystąpienie do ponadlokalnego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi (składki na KZG+ wkład do spółki EkoDolina). | 22 466 | 773,013 | Budżet gminy |
| 10. |  | Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla miasta Rumia. | Bdk | Bdk | PFOŚiGW |
| Razem |  |  | 22 877,3 | 981,013 | - |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |  |
| 1. | Organizowanie punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych. |  | 62 | W ramach składki członkowskiej KZG | KZG |
| Razem |  |  | 62 | - | - |
| SUMA (I+II) |  |  | 22 939,3 | 981,013 | - |

gdzie: Bdk – Brak dodatkowych kosztów

B.d. – Brak danych

# 5. Ocena systemu monitoringu

Tabela 8 Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny | Stan istniejący |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | rok 2003 | rok 2007 |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |  |  |  |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 16 077 | 12 306 |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 15 256 | 12 306 |
| 3 | Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 95 | 100 |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] (z grupy odpadów 20) | 372 | 280 |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] (z grupy odpadów 20) | 353 | 280 |
| 6 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] | 99,5 | 83 |
| 7 | Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%]w [Mg] (w stosunku do roku 1995) | ok. 100 | 94,98 |
| 8 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji [Mg] | 0 | 164,71 |
| 9 | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: | 4 135 | b.d. |
|  | tworzywa sztuczne | 595 | b.d. |
|  | papier i tektura | 1 576 | b.d. |
|  | szkło | 1 512 | b.d. |
|  | opakowania z blachy stalowej | 161 | b.d. |
|  | opakowania z aluminium | 49 | b.d. |
|  | opakowania wielomateriałowe | 242 | b.d. |
| 10 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%] | 0,5 | 17 |
| 11 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: | 246,6 | 605,8 |
|  | tworzywa sztuczne | 34,9 | 179,9 |
|  | szkło | 118,7 | 239,8 |
|  | papier i tektura | 90,3 | 186,1 |
|  | metale | 2,7 | - |
| 12 | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: | 0 | 111,2 |
|  | wielkogabarytowych | 537 | 106 |
|  | budowlanych | b.d. | b.d. |
|  | niebezpiecznych | 0 | 5,2 |
| 13 | Czynne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych [szt./ha] | - | - |
| 14 | Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym:- zrekultywowane- do rekultywacji | - | - |
| 15 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: | - | - |
|  | sortownia | - | - |
|  | kompostownia | - | - |
| 16 | Ilość odpadów powstających w placówkach medycznych [M/rok]: | 2 | b.d. |
|  | odpady o charakterze komunalnym | 1,8 | b.d. |
|  | odpady infekcyjne i specjalne | 0,2 | b.d. |
| 17 | Ilość odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych [Mg]: | 0,45 | b.d. |
|  | odpady infekcyjne | 0,4 | b.d. |
|  | odpady specjalne | 0,05 | b.d. |
| 18 | Ilość odpadów zawierających azbest [Mg] | b.d | b.d. |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |  |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | - | Wzrost |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | - | 1 dzikie wysypisko w 2007r. |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych | - | Rozbudowana kampania informacyjno - edukacyjna realizowana przede wszystkim przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, w wyniku której następuje wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, co ma odzwierciedlenie w ilości odzyskiwanych odpadów surowcowych, niebezpiecznych ze źródła odpadów komunalnych |

# 6. Podsumowanie

  - Realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Rumia przebiega zgodnie 
z przyjętymi założeniami. System gospodarki odpadami realizowany jest w mieście 
w oparciu o zakład „Eko Dolina” w Łężycach w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

  - Jak wynika z monitoringu systemu, ilość odpadów komunalnych powstających na terenie miasta uległa zmniejszeniu z 16 tys. Mg w 2003 r. do około 12,3 tys. Mg w roku 2007.

  - Szacuje się, że 100% mieszkańców objętych jest systemową zbiórką odpadów komunalnych 
a także posiada możliwość segregacji odpadów opakowaniowych.

  - Ilość wysegregowanych odpadów surowcowych wzrosła z 116,34 Mg w 2004 r. do 605,8 Mg 
w 2007 roku (wzrost o 521 %).

  - Wprowadzono pilotażowy program zbiórki odpadów organicznych w Rumi, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.

  - Istnieje system segregacji i zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

  - Ilość odpadów komunalnych składowanych na kwaterze składowiska spadła z 99,5% z 2003 r. do około 74,87 % w 2007 r.

  - Zwiększyła się ilość odpadów poddawanych procesom biodegradacji poprzez kompostowanie.

  - Powstał „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Rumi”, opracowany wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Rumi.